功能参数

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G医疗协同会诊智能终端 | 1.支持四合一设计，内置编解码器、摄像头、麦克风、支架。非Windows系统，非PC架构、非工控机架构。 2.支持内置麦克风，内置1080P60高清摄像机，采用1/2.8英寸CMOS，最高达850万像素内置摄像头支持80°以上广角。 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP 通信标准。 4.支持IP线路下，会议速率支持128Kbps—8Mbps。 5.支持在UI首页面上对本地画面、演示流进行实时监控和预览。 6.UI首页面支持显示设备IP地址、当前日期及时间、H.323注册状态、SIP注册状态。 7.支持H.264、H.264 BP、H.264 HP等视频协议，支持1080P25/30fps、720P50/60fps、720P25/30fps、4CIF、CIF图像分辨率。 8.支持0pus、G.711等音频协议，支持立体声音频效果，可达2OKHz以上的宽频语音效果。 9.支持H.239和BFCP标准双流协议；最大支持主流1080P30fps情况下，辅流支持1080P15fps。 10.在192Kbps带宽下召开720P30会议，在384Kbps带宽下召开1080P30会议，音视频基本流畅。 11.具备超强抗丢包能力，支持35%网络丢包情况下，会议图像清晰流畅、无马赛克，支持会议中80%网络丢包情况下，声音清晰流畅，可准确理解。 12.支持与我院现有5G远程医疗协同视讯会议平台进行对接兼容,实现音视频互联互通，并完成对视频会议系统的调试工作，中标后需提供该设备及需要配套的显示设备进行现场测试验证与制造厂商授权书（提供承诺函）。 | 2 | 台 |
| 2 | 会议拾音设备 | 1.支持灵敏度：≥-38 dBFS。 2.支持信噪比：≥65 dB(A)。 3.支持频率响应：≥50Hz - 16kHz。 4.支持采样率：≥32K采样，高清宽带音频。 5.支持回声消除、噪声抑制、自动增益等技术。 6.支持远距离清晰拾音，拾音距离≥3米。 7.支持盲波束形成技术，定位精准，自适应声场环境，可实现语音增强，抗干扰能力更好。 8.支持内置音频处理单元，无需额外机柜放置机架式音频处理器。 9.支持内置至少六个高信噪比麦克风组成环形阵列，360度全向拾音。 10.支持USB音频接口（Type-C），UAC1.0协议，音频数据通信。 11.支持模拟音频AUX1，AUX2 线性音频输入输出。 12.支持POE 网线多台级联，分布式拾音与互动，POE级联≥48V供电，支持IEEE802.3at标准 / USB 5V 500mA（单台）。 13.支持与我院现有5G 远程医疗协同视讯会议平台进行对接兼容,并完成对视频会议系统的调试工作。 | 2 | 台 |