广元市中心医院电脑内存与硬盘设备

采购项目详细要求

（一）DDR3内存条:数量10根

- 内存类型：DDR3

- 内存容量：8GB

- 内存频率：≥1333MHz

- 针脚类型：240-Pin DIMM

- 工作电压：≥1.35V

- 质保期限：≥1年

- DDR4内存条:数量25根

- 内存类型：DDR4

- 内存容量：8GB

- 内存频率：≥2666MHz

- 针脚类型：288-Pin DIMM

- 工作电压：≥1.2V

- 质保期限：≥1年

- SATA接口机械硬盘:数量10块

- 硬盘类型：3.5英寸

- 接口类型：SATA 6Gb/s（SATA III），向下兼容SATA 3Gb/s

- 容量：1TB

- 转速：≥7200 RPM

- 缓存：≥256MB

- 质保期限：≥1年

- SATA接口机械硬盘：数量10块

- 硬盘类型：3.5英寸

- 接口类型：SATA 6Gb/s（SATA III）向下兼容SATA 3Gb/s

- 容量：2TB

- 转速：≥7200 RPM

- 缓存：≥256MB

- 质保期限：≥1年

- SATA接口监控硬盘：数量10块

- 硬盘类型：3.5英寸 监控专用机械硬盘

- 接口类型：SATA III 6Gb/s支持热插拔，向下兼容

- 容量：2TB

- 转速：≥5400 RPM

- 缓存：≥256MB

- 连续读写性能：连续读取≥250MB/s，连续写入≥220MB/s

- 年工作负载：≥180TB/年

- MTBF（平均无故障时间）：≥100万小时

- 年故障率（AFR）：≤0.7%

- TLER（限时错误恢复）：≤7秒

- 连续工作：支持7×24小时不间断运行

- 功耗：运行≤8W，待机≤5W，启动电流≤2.0A

- RAID适配：支持RAID 0/1/5/6/10

- NVR兼容性：兼容海康、大华、宇视、天地伟业等主流品牌兼容性列表

- 质保期限：≥1年原厂质保

- SATA接口监控硬盘：数量10块

- 硬盘类型：3.5英寸 监控专用机械硬盘

- 接口类型：SATA III 6Gb/s支持热插拔，向下兼容

- 容量：4TB

- 转速：≥5400 RPM

- 缓存：≥256MB

- 连续读写性能：连续读取≥250MB/s，连续写入≥220MB/s

- 年工作负载：≥180TB/年

- MTBF（平均无故障时间）：≥100万小时

- 年故障率（AFR）：≤0.7%

- TLER（限时错误恢复）：≤7秒

- 连续工作：支持7×24小时不间断运行

- 功耗：运行≤8W，待机≤5W，启动电流≤2.0A

- RAID适配：支持RAID 0/1/5/6/10

- NVR兼容性：兼容海康、大华、宇视、天地伟业等主流品牌兼容性列表

- 质保期限：≥1年

- SATA/M.2接口固态硬盘：数量10块

- 硬盘类型：2.5英寸（SATA接口及M.2接口根据现场情况提供）

- 接口类型：SATA III (6Gb/s)向下兼容SATA II

- 容量：≥128GB

- 读取速度：≥500 MB/s（建议≥550 MB/s）

- 写入速度：≥450 MB/s

- MTBF（平均无故障时间）：≥150万小时

- 质保期限：≥1年

- SATA/M.2接口固态硬盘：数量10块

- 硬盘类型：2.5英寸（SATA接口及M.2接口根据现场情况提供）

- 接口类型：SATA III (6Gb/s)向下兼容SATA II

- 容量：≥256GB

- 读取速度：≥500 MB/s（建议≥550 MB/s）

- 写入速度：≥450 MB/s

- MTBF（平均无故障时间）：≥150万小时

- 质保期限：≥1年

- SATA/M.2接口固态硬盘：数量10块

- 硬盘类型：2.5英寸（SATA接口及M.2接口根据现场情况提供）

- 接口类型：SATA III (6Gb/s)向下兼容SATA II

- 容量：≥480GB

- 读取速度：≥500 MB/s（建议≥550 MB/s）

- 写入速度：≥450 MB/s

- MTBF（平均无故障时间）：≥150万小时

- 质保期限：≥1年

- USB3.0 接口移动硬盘：数量10块

- 硬盘类型：固态移动硬盘

- 存储容量：2TB

- 接口规格：USB 3.0

- 传输速率：≥400MB/s（持续读取），≥400MB/s（持续写入）

- 系统兼容性：Windows 10/11、macOS、统信UOS、麒麟等主流操作系统	即插即用，无需额外安装驱动

- 外观材质：商务黑色，耐磨塑料或金属机身，具备抗震、防摔、防刮擦设计

- 性能要求：支持S.M.A.R.T.自监测技术

- 外形尺寸：轻薄小型化，厚度≤15mm，重量≤300g

- 供电方式：USB总线供电

- 质保期限：≥1年