2026年5G移动护理终端(PDA)采购项目建设要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | Android 14及以上 |
| 2 | CPU | 八核处理器、主频≥2.6GHz |
| 3 | 存储 | ≥4GB RAM+64GB ROM，支持SD卡扩展至256G ROM |
| 4 | 电池及安装 | ≥4900mAh，电池可一键拆卸并更换，无需任何辅助工具，确保后期维护和安装更换方便（实物照片展示）。 |
| 5 | 电池相关认证 | 通过电池3C/CQC认证报告。 |
| 6 | 显示屏 | ≥5.9寸≤6.3彩色1560X720多点触控屏，超明亮，阳光下可视。支持湿手和手套模式，耐摔耐划。 |
| 7 | 外观尺寸 | 采用支持医用酒精及其他消毒剂擦拭消毒的医用白色抑菌外壳，长度≤165mm(±0.5mm)，宽度≤78mm(±0.5mm)，厚度≤15mm(±0.5mm)。正面要求无物理按键，便于清洁消毒和防水防尘，满足医疗环境日常使用。 |
| 8 | 外壳材料 | 采用支持医用酒精及其他消毒剂擦拭消毒的医用白色抑菌外壳，可耐受医用酒精、过氧化氢、次氯酸钠等医院常用消毒剂（含屏幕部分）。 |
| 9 | 防腐（盐雾）认证 | 投标产品通过防腐（盐雾）检测 |
| 10 | 摄像头 | 后置≥1300万像素，前置≥200万像素，自动对焦 |
| 11 | 条码扫描引擎 | 采用高性能扫描引擎，采用十字准心对焦提高识别率，支持一维码、二维码、电子屏幕扫描，扫描头和PDA为同一品牌。 |
| 12 | 扫描引擎补光 | 应用白色LED补光技术.可手动调节灯光开启/关闭。 |
| 13 | 网络连接 | 支持802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(MIMO 2X2) WiFi 6，支持WIFI 2.4G及5G频段。 支持国内三大运营商5G全网通，提供投标产品5G电信设备入网许可证书。 每台PDA配套一张物联网卡，接入医院5G网络。 |
| 14 | 无线网络安全性 | 提供投标产品无线电发射设备型号核准证证书。 |
| 15 | 蓝牙 | ≥Bluetooth Class 5.2 BLE |
| 16 | 工业防护等级 | IP68或以上。 |
| 17 | 抗跌落能力 | 能承受1.5米水泥地面的跌落冲击。 |
| 18 | 重量 | ≤290克（含电池） |
| 19 | 配件 | 标配手背带，可拆卸更换，便于单手操作，防止跌落砸伤患者。另须配备与PDA主机型号一致的软胶保护壳（须适配主机尺寸，不影响扫描按键、充电接口及摄像头使用）及屏幕保护膜（须已贴合，不影响触摸灵敏度），每台PDA至少配套 1套软胶壳 + 1张屏幕保护膜。 |
| 20 | 自带软件 | 1. 锁屏管理软件：除管理员外,设备工作用户不能修改系统、安装或卸载任何第三方应用。 2. 通过扫描二维码快速实现个性化桌面与参数项设置，满足不同的应用场景要求。 |
| 21 | 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用。 |
| 22 | 保修服务 | 原厂五年主机全保服务（包含人为损坏），提供售后服务承诺函并加盖公章。 |