2026年度办公台式计算机内存及存储设备采购项目建设要求

（一）技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| DDR3内存条 | 10 | 根 | 内存类型：DDR3 内存容量：8GB 内存频率：≥1333MHz 针脚类型：240-Pin DIMM 工作电压：1.35V/1.5V |
| DDR4内存条 | 25 | 根 | 内存类型：DDR4 内存容量：8GB 内存频率：≥2666MHz 针脚类型：288-Pin DIMM 工作电压：1.2V |
| SATA接口机械硬盘 | 10 | 块 | 硬盘类型：3.5英寸 接口类型：SATA 6Gb/s（SATA III），向下兼容SATA 3Gb/s 容量：1TB 转速：≥7200 RPM 缓存：≥64MB 记录方式： CMR 垂直盘 |
| SATA接口机械硬盘 | 10 | 块 | 硬盘类型：3.5英寸 接口类型：SATA 6Gb/s（SATA III）向下兼容SATA 3Gb/s 容量：2TB 转速：≥7200 RPM 缓存：≥256MB 记录方式： CMR 垂直盘 |
| SATA接口监控硬盘 | 10 | 块 | 硬盘类型：3.5英寸 监控专用机械硬盘 接口类型：SATA III 6Gb/s支持热插拔，向下兼容 容量：2TB 转速：≥5400 RPM 缓存：≥256MB 连续读写性能：连续读取≥180MB/s，连续写入≥160MB/s 年工作负载：≥180TB/年 MTBF（平均无故障时间）：≥100万小时 年故障率（AFR）：≤0.7% TLER（限时错误恢复）：≤7秒 连续工作：支持7×24小时不间断运行 功耗：运行≤8W，待机≤5W，启动电流≤2.0A RAID适配：支持RAID 0/1/5/6/10 NVR兼容性：兼容海康、大华、宇视、天地伟业等主流品牌兼容性列表 |
| SATA接口监控硬盘 | 10 | 块 | 硬盘类型：3.5英寸 监控专用机械硬盘 接口类型：SATA III 6Gb/s支持热插拔，向下兼容 容量：4TB 转速：≥5400 RPM 缓存：≥256MB 连续读写性能：连续读取≥180MB/s，连续写入≥160MB/s 年工作负载：≥180TB/年 MTBF（平均无故障时间）：≥100万小时 年故障率（AFR）：≤0.7% TLER（限时错误恢复）：≤7秒 连续工作：支持7×24小时不间断运行 功耗：运行≤9W，待机≤5W，启动电流≤2.0A RAID适配：支持RAID 0/1/5/6/10 NVR兼容性：兼容海康、大华、宇视、天地伟业等主流品牌兼容性列表 |
| SATA/M.2接口固态硬盘 | 10 | 块 | 硬盘类型：2.5英寸（SATA接口及M.2接口根据现场情况提供） 接口类型：SATA III (6Gb/s)向下兼容SATA II 容量：≥128GB 读取速度：≥500 MB/s 写入速度：≥450 MB/s MTBF（平均无故障时间）：≥150万小时 |
| SATA/M.2接口固态硬盘 | 10 | 块 | 硬盘类型：2.5英寸（SATA接口及M.2接口根据现场情况提供） 接口类型：SATA III (6Gb/s)向下兼容SATA II 容量：≥256GB 读取速度：≥500 MB/s 写入速度：≥450 MB/s MTBF（平均无故障时间）：≥150万小时 |
| SATA/M.2接口固态硬盘 | 10 | 块 | 硬盘类型：2.5英寸（SATA接口及M.2接口根据现场情况提供） 接口类型：SATA III (6Gb/s)向下兼容SATA II 容量：≥480GB 读取速度：≥500 MB/s 写入速度：≥450 MB/s MTBF（平均无故障时间）：≥150万小时 |
| USB3.0 接口移动硬盘 | 10 | 块 | 硬盘类型：固态移动硬盘 存储容量：2TB 接口规格：USB 3.0 传输速率：≥400MB/s（持续读取），≥300MB/s（持续写入） 系统兼容性：Windows 10/11、macOS、统信UOS、麒麟等主流操作系统，即插即用，无需额外安装驱动 外观材质：外观材质：耐磨塑料或金属机身，具备抗震、防摔设计 性能要求：支持S.M.A.R.T.自监测技术 外形尺寸：轻薄小型化，厚度≤15mm，重量≤300g 供电方式：USB总线供电 |

（二）服务内容

- 1.质保期限：所有货物提供不低于3年的原厂质保（自最终验收合格之日起计算）。质保期内出现非人为损坏的硬件故障，供应商须提供免费质保服务，往返运费及人工费由中标人承担。

- 2.故障响应与修复：提供 7×24 小时技术咨询响应。接到采购人故障报修后，1小时内给予技术应答；远程无法解决的硬件故障，须在48小时内完成故障配件更换并恢复设备正常运行。

- 3.批量故障兜底：质保期内，同一型号配件如出现多次批量故障，供应商需配合医院开展问题排查；确属产品设计或批次质量缺陷的，供应商须整批免费更换，不得推诿。

- 4.废旧件处理与数据安全

- 质保期内更换下来的废旧硬盘、内存，产权归采购人所有，中标人不得私自带走。

- （1）常规处理：对于含敏感数据的废旧硬盘，中标人须在采购人现场监督下，协助采购人进行物理销毁（如拆解破坏盘片）或数据覆写，并出具《数据销毁确认单》。

- （2）邮寄维修：如因客观原因需邮寄返厂维修，双方须严格遵守已签订的《数据保密协议》。

- ①中标人须承诺在检测确认无法维修（或厂家换新）后，将废旧原硬盘（残骸）连同新配件一并邮寄退回采购人，由采购人确认后进行最终物理销毁。严禁中标人或其委托的厂家私自扣留、处理带有采购人数据的原硬盘。

- ②若原厂流程强制要求回收坏件，中标人须提供原厂的回收凭证，并承担因脱离医院监管期间发生数据泄露的全部法律及经济责任。
    如因中标人未按要求处理导致数据泄露或信息安全事件的，中标人须承担全部法律责任及经济赔偿。

- 5.渠道及质保证明：供货时须提供质保承诺函，确保产品为全新正品。

- 6.安装与数据迁移：中标人须负责将所有内存和硬盘安装至采购人指定设备，并免费提供操作系统及原硬盘数据的迁移、克隆服务。迁移过程中须确保数据完整无丢失，如因操作不当导致数据丢失，须承担全部赔偿责任。

- 7.分批安装、数据迁移与技术培训：

- （1）按需分批安装：中标人须根据采购人实际使用需求，将配件分批安装至指定设备。对于暂不安装的配件（如备用库存），中标人须配合采购人完成正品核验及入库交接，不得强制一次性拆包安装。

- （2）数据迁移与系统克隆：在每次安装时，中标人须免费提供操作系统及原硬盘数据的迁移、克隆服务。迁移过程中须确保数据完整无丢失，如因操作不当导致数据丢失，须承担全部赔偿责任。

- （3）安装技术培训：中标人须在首次安装时，对采购人信息科技术人员进行现场安装和系统克隆培训（含硬件拆装、克隆软件使用、驱动配置等），确保信息科人员后续能够独立完成备用配件的更换和系统迁移操作。

- （4）兜底服务：质保期内，采购人在自行安装或更换配件时如遇到技术困难，或需要安装剩余库存配件，中标人须提供远程指导；远程无法解决的，须在48小时内到达现场免费协助安装和调试。

- 8.备件先行服务：

- （1）针对本次采购的各类硬盘及内存，中标人须具备快速的备件调配能力。当采购人发生硬件故障报修时，不等待故障件返厂检测，中标人须直接使用合格的备件进行先行替换，确保采购人业务（如监控录像、核心业务系统等）即时恢复。
    （2）中标人接到故障报修后，须在24小时内将先行备件送达采购人指定现场并完成更换；紧急情况下（如核心业务系统宕机），须在4小时内送达。
    （3）用于先行替换的备件，必须是全新正品或性能不低于原故障件的合格产品，且须与原有设备完全兼容。
    （4）故障旧件替换下来后，由中标人带回进行返厂质保流程（旧件产权归采购人，且须遵守本项目“废旧件处理与数据安全”的规定，先物理破坏存储介质再寄出）。若厂家检测后不予换新（如判定为人为损坏），中标人需提供书面检测报告，方可按保外标准与采购人另行协商费用。

- 9.数据安全与保密协议：中标人须与采购人签订针对本项目的《数据安全与保密协议》。中标人及其指派的工程师、合作物流方、原厂返修接收方均须遵守该协议。保密范围包括但不限于在安装调试、数据迁移、废旧件回收及邮寄返修过程中接触到的所有患者信息、诊疗数据、医院业务数据及网络拓扑等。